ANEJO 11: MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1.	SITUACIÓN ACTUAL	3

2.	MOVIMIENTOS DE TIERRAS	3

2.1.	Limpieza y desbroce del terreno	3

2.2.	Caminos y zonas pavimentadas	3

2.2.1.	Zahorra artificial a aportar	3

2.2.1.1.	Caminos	3

2.2.1.2.	Zona de juegos (adultos y niños).	4

2.2.1.3.	Pistas deportivas.	4

2.2.1.4.	Relleno de zanjas.	4

2.2.2.	Tierra de albero a aportar	5

2.2.2.1.	Tierra vegetal a aportar	5

2.2.2.2.	Parterres.	5

2.2.2.3.	Rocallas.	6

2.2.3.	Piedra volcánica.	6

2.2.4.	Grava blanca.	6

2.2.5.	Corteza de pino	7

2.3.	Apertura de zanjas para bordillos	7

2.4.	Apertura de zanjas para red de riego	7

2.4.1.	Zanjas para tuberías de riego	7

2.4.2.	Cajeado de arquetas de instalación de riego	8

2.5.	Apertura de zanjas para red eléctrica.	8

2.5.1.	Zanjas para tuberías de red eléctrica.	8

2.5.2.	Cajeado de arquetas de red eléctrica.	8

2.6.	Apertura de zanjas para red de aguas pluviales.	8

2.6.1.	Apertura del cajeado de imbornales.	8

2.6.2.	Zanjas para red de aguas pluviales.	9

2.7.	Cajeo de lago	9

2.8.	Bombeo	9

2.8.1.	Cajeado de la caseta de bombeo.	9

2.8.2.	Zanjas de la impulsión.	9

2.9.	Apertura de hoyo para fuente.	10

2.10.	Apertura de zanjas para murete perimetral.	10

2.11.	Cajeo del rio.	10

2.12.	Cimentación nave almacén.	10

# SITUACIÓN ACTUAL

Nuestra parcela se encuentra a una altura sobre el nivel del mar aproximado de unos 75m., manifestando un desnivel medio del 1 %. En dicha parcela se encuentra escasa vegetación típica de zonas abandonadas.

# MOVIMIENTOS DE TIERRAS

## Limpieza y desbroce del terreno

| Superficie (m2) | 35.240,26 |
| --- | --- |
| Profundidad (m) | 0,20 |
| Volumen (m3) | 7.048 |

El  volumen total de desbroce será de 7.048 m3.

## Caminos y zonas pavimentadas

### Zahorra artificial a aportar

#### Caminos

En todos los caminos aportaremos 0,05 cm. de zahorra artificial compactada, ya que los 15cm restantes se rellenarán con albero. Excepto en el pasillo central, que se rellenará con 12 cm, ya que los 8 cm restantes hasta llegar a la cota del terreno, los conseguimos con el adoquín. En las pistas deportivas se necesitarán 15 cm de zahorra. Esta zahorra será extendida y compactada hasta alcanzar una densidad seca mayor del 95 % del P.M., debido a que puede soportar tráfico semipesado.

Caminales:

| Superficie (m2) | 18.841.62 |
| --- | --- |
| Altura (m) | 0,05 |
| Volumen (m3) | 946,13 |

Pasillo central:

| Superficie (m2) | 2.096 |
| --- | --- |
| Altura (m) | 0,12 |
| Volumen (m3) | 251,52 |

#### Zona de juegos (adultos y niños).

Igual que en los caminos, se necesitará rellenar 10 cm de zahorra compactada, que sirva como base a la solera de hormigón que se colocará posteriormente.

| Superficie (m2) | 964,16 |
| --- | --- |
| Altura (m) | 0,10 |
| Volumen (m3) | 96,42 |

#### Pistas deportivas.

Igual que en la zona de juegos, se necesitará rellenar 15 cm de zahorra compactada, que sirva como base a la solera de hormigón que se colocará posteriormente.

| Superficie (m2) | 964,16 |
| --- | --- |
| Altura (m) | 0,10 |
| Volumen (m3) | 96,42 |

#### Relleno de zanjas.

Para el relleno de las zanjas para las diferentes instalaciones, electricidad, saneamiento y aguas pluviales.

| Volumen (m3) | 919,84 |
| --- | --- |

Sumando todos los volúmenes parciales de zahorra, nos da que el volumen total de zahorra artificial que tenemos que aportar es de 2.213,90 m3.

### Tierra de albero a aportar

El albero lo aportaremos en los caminos del parque y en las pistas de petanca. Pero anteriormente se deberá colocar una malla antihierba de polipropileno tejido de 160 g/m2 y a continuación se aportará una capa de 15 cm. de albero que será extendida y compactada mecánicamente.

| Superficie (m2) | 18.841.62 |
| --- | --- |
| Altura (m) | 0,15 |
| Volumen (m3) | 2.838,4 |

El volumen total de albero a aportar es de 2.838,4 m3.

#### Tierra vegetal a aportar

La tierra vegetal, se utilizará en los diferentes parterres, para la posterior plantación de las diferentes especies vegetales. Por lo tanto, la única compactación que se realizará será con el agua de riego.

#### Parterres.

Los parterres interiores estarán elevados con respecto a los caminos una altura aproximada de unos 5 cm de media; además deberemos rellenar los 20 cm del desbroce, aportaremos un total de 25 cm de zahorra artificial en parterres.

| Superficie (m2) | 9.959 |
| --- | --- |
| Altura (m) | 0,25 |
| Volumen (m3) | 2.489,75 |

#### Rocallas.

Las rocallas estarán elevadas, y para ello se le hará un aporte medio 30 cm. de zahorra natural que será extendida y ligeramente compactada hasta alcanzar la forma adecuada, donde posteriormente se tapizará con piedras, roca volcánica.

| Superficie (m2) | 245 |
| --- | --- |
| Altura (m) | 0,30 |
| Volumen (m3) | 73,5 |

El volumen total de tierra vegetal que tenemos que aportar es de 2.563,25 m3.

### Piedra volcánica.

La piedra únicamente la aportaremos en las rocallas, aportándose una capa de 20 cm. de altura para que tape perfectamente la tierra vegetal que hay debajo.

| Superficie (m2) | 245 |
| --- | --- |
| Altura (m) | 0,20 |
| Volumen (m3) | 49 |

El volumen total de piedra volcánica que tenemos que aportar es de 49 m3.

### Grava blanca.

La grava blanca la aportaremos en los parterres del pasillo central principalmente (ver plano). Pero antes deberemos colocar una malla antihierba de polipropileno tejido de 180 g/m2 y a continuación se aportará una capa de 10 cm. de grava que será extendida de manera uniforme por todo el parterre.

| Superficie (m2) | 358 |
| --- | --- |
| Altura (m) | 0,1 |
| Volumen (m3) | 35,8 |

El volumen total de piedra volcánica que tenemos que aportar es de 35,8 m3.

### Corteza de pino

La corteza de pino la aportaremos en el resto de los parterres, los cuales suponen la gran mayoría, (ver plano). Pero antes deberemos colocar una malla antihierba de polipropileno tejido de 180 g/m2 y a continuación se aportará una capa de 10 cm. de corteza de pino que será extendida de manera uniforme por todo el parterre.

| Superficie (m2) | 3.635 |
| --- | --- |
| Altura (m) | 0,1 |
| Volumen (m3) | 363,55 |

El volumen total de corteza de pino que tenemos que aportar es de 363,55m3.

## Apertura de zanjas para bordillos

Los bordillos únicamente los pondremos para delimitar todos los parterres excepto los de césped.

| Longitud (m) | 3.243 |
| --- | --- |
| Profundidad (m) | 0,20 |
| Anchura (m) | 0,20 |
| Volumen (m3) | 129,72 |

## Apertura de zanjas para red de riego

### Zanjas para tuberías de riego

| Longitud (m) | 1166,5 |
| --- | --- |
| Profundidad (m) | 0,40 |
| Anchura (m) | 0,40 |
| Volumen (m3) | 186,64 |

### Cajeado de arquetas de instalación de riego

| Largo (m) | 0,50 |
| --- | --- |
| Ancho (m) | 0,50 |
| Alto (m) | 0,70 |
| Unidades | 50 |
| Volumen (m3) | 8,75 |

## Apertura de zanjas para red eléctrica.

### Zanjas para tuberías de red eléctrica.

| Longitud (m) | 1.695 |
| --- | --- |
| Profundidad (m) | 0,60 |
| Anchura (m) | 0,40 |
| Volumen (m3) | 406,8 |

### Cajeado de arquetas de red eléctrica.

| Largo (m) | 0,50 |
| --- | --- |
| Ancho (m) | 0,50 |
| Alto (m) | 0,70 |
| Unidades | 283 |
| Volumen (m3) | 49,52 |

## Apertura de zanjas para red de aguas pluviales.

### Apertura del cajeado de imbornales.

| Largo (m) | 1,10 |
| --- | --- |
| Ancho (m) | 0,60 |
| Alto medio(m) | 1,30 |
| Unidades | 60 |
| Volumen (m3) | 51,48 |

### Zanjas para red de aguas pluviales.

| Longitud (m) | 660 |
| --- | --- |
| Profundidad media(m) | 1 |
| Anchura (m) | 0,40 |
| Volumen (m3) | 264 |

## Cajeo de lago

| Superficie (m2) | 930 |
| --- | --- |
| Profundidad (m) | 1 |
| 491Volumen (m3) | 818,5 |

## Bombeo

### Cajeado de la caseta de bombeo.

| Largo (m) | 4,40 |
| --- | --- |
| Ancho (m) | 1,90 |
| Alto (m) | 1,70 |
| Volumen (m3) | 14,21 |

### Zanjas de la impulsión.

| Largo (m) | 30 |
| --- | --- |
| Ancho (m) | 0,40 |
| Alto (m) | 0,40 |
| Volumen (m3) | 19,01 |

## Apertura de hoyo para fuente.

| Superficie (m2) | 314.16 |
| --- | --- |
| Profundidad (m) | 1 |
| Volumen (m3) | 314,16 |

## Apertura de zanjas para murete perimetral.

| Longitud (m) | 808 |
| --- | --- |
| Profundidad (m) | 0,20 |
| Anchura (m) | 0,30 |
| Volumen (m3) | 48,48 |

## Cajeo del rio.

| Longitud (m) | 40 |
| --- | --- |
| Profundidad (m) | 0,25 |
| Ancho medio (m) | 3,50 |
| Volumen (m3) | 35 |

## Cimentación nave almacén.

El cajeado de la cimentación de nave almacén, zapatas y correas, están detalladas el apartado “Movimiento de tierras” en las mediciones.

| Volumen (m3) | 20,82 |
| --- | --- |

Tras todas las mediciones, se obtiene un total de 2.525 m3 de excavación en zanja y vaciado.